„NIKARESTA“ MB

Specifikacija medinių patalpų gamybai:

*Pamatai gali būti gręžiami poliai arba liejami betonu,priklausomai nuo grunto ir  apkrovos.

*Hidroizoliacinis sluoksnis tarp pamatų ir karkaso.

*Karkasas:

•sausa obliuota mediena

•sienų karkasas: 45×145 arba 45*195,priklausomai nuo  izoliacijos poreikio;atstumas tarp sienų sijų 400-600mm ;

*Grindų karkasas:

medienos išmatavimai 50×150 arba 50×200 apdirbta antiseptiku;

*Stogo konstrukcija:

Gegnės-medienos išmatavimai 50×150 arba 50×200 - priklausomai nuo patalpų dydžio;grebestai 25×100;trapecinė skarda;

•sienų apšiltinimas akmens vata kryžminiu būdu;

•stogo ir grindų apšiltinimas akmens vata 150-200mm ;

•garo izoliacijos plėvelė;

•vėjo apsaugos izoliacinė plėvelė;

•išorės karkaso apdaila-dažytos medinės dailylentės arba skarda;

•vidaus apdaila-dažytos dailylentės arba drėgmei atsparus GKP.

•langai aliuminio profilio arba PVC

•šarvuotos durys arba PVC.

Elektros instaliacijos ir santechnikos išvedžiojimas tik pagal suderintą projektą.

Jeigu kažko nepaminėjau-klauskite, viską galima individualiai aptarti.